华新水泥（黄石）有限公司2022年环境自行监测方案

- 污染源监测

| 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气在线比对 | 水泥窑窑尾1个点位 | 二氧化硫，氮氧化物，烟气参数（氧含量） | 1天6次，监测1天，每季度1次 | 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ75--2017） |
|  | 水泥窑窑头，窑尾2个点位 | 颗粒物、烟气参数（流速、烟温、湿度） | 1天3次，监测1天，每季度1次 | 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ75--2017） |
| 无组织废气 | 厂界4个点 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃及气象参数 | 1天3次，监测1天，每季度1次，非甲烷总烃每半年一次 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中新扩建二级标准 |
| 有组织废气 | 1#水泥磨，2#水泥磨，煤磨3个点位 | 颗粒物、烟气参数 | 1天3次，监测1天，每季度1次 | 颗粒物、氨、氟化物标准限值均来自《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表1中现有和新建企业大气污染物排放限值要求和表2特别排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物），其他污染物标准限值来自《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1标准。 |
|  | 水泥窑窑尾1个点位 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氯化氢、氟化物、汞及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、臭气浓度、总烃、氟化氢、二噁英及烟气参数 | 1天3次，监测1天，每季度1次，非甲烷总烃每半年一次，二噁英每一年一次 |  |
| 废水 | 废水总排口 | PH,悬浮物，BOD5,COD,总磷，氨氮，石油类，氟化物 | 1天3次，监测1天，每季度1次 | 《污水综合排放标准》表4三级 |
| 噪声 | 厂界四周4个点 | 厂界噪声 | 昼间、夜间各一次，每季度一次 | GB12348-2008《工业企业标准》表1的3类 |
| 地下水 | 厂区地下水监控4个点位 | 化学需氧量、氨氮、六价铬、砷、铅 | 1天1次，监测1天，每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |